SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD br.

SUSTAV ZA PRAĆENJE TRENINGA NA VREĆI ZA UDARANJE

Dunja Međurečan

Zagreb, lipanj 2026.

Uvod	4

1	Povezani radovi	5

2	Pregled sustava i arhitektura	6

3	Ugradbeni senzorski čvor (ESP32)	7

4	Implementacija pozadinskog sustava (Node.js + PostgreSQL)	8

4.1	WebSocket i uloge klijenta	8

4.2	Uparivanje skeniranjem QR koda i životni ciklus sesije	8

4.3	Prikupljanje i pohrana mjerenja u stvarnom vremenu	8

4.4	Upravljanje podacima	8

5	Implementacija korisničkog sučelja (web i mobilna)	9

5.1	Uparivanje i pokretanje sesije putem QR koda	9

5.2	Statistika sesije	9

6	Detekcija udarca i procesiranje signala	10

6.1	Procjena sile (izvor i jednadžba)	10

7	Rezultati i evaluacija	11

Zaključak	12

Literatura	12

Sažetak	12

Summary	12

- Uvod

Digitalna analitika treninga postaje sve važnija u sportu i rekreaciji, čime se omogućuje objektivna povratna informacija i dugoročno praćenje izvedbe treninga. U borilačkim sportovima, treninzi na vreći za udaranje najčešće se procjenjuju subjektivno, dok su mjerljivi pokazatelji poput broja udaraca, raspodjele intenziteta udaraca i usporedbe rezultata dvaju treninga rijetko dostupni bez specijalizirane i skupe opreme Također je potreban sustav koji korisniku tijekom treninga omogućuje jednostavno korištenje, neovisno o količini opreme koju nosi. To potiče razvoj pristupačnih i proširivih sustava koji mogu prikupljati podatke sa senzora, obrađivati ih u stvarnom vremenu te prikazivati relevantnu statistiku treninga kroz jednostavno korisničko sučelje

U ovom radu prikazan je takav web-orijentirani sustav za praćenje, obradu i vizualizaciju podataka treninga na vreći za udaranje u stvarnom vremenu. Rješenje integrira ugradbeni mjerni uređaj (akcelerometarske senzore), pozadinski sustav u Node.js okruženju za autentifikaciju, upravljanje sesijama i prijenos podataka, te web i mobilnu aplikaciju koje omogućuju praćenje treninga uživo i analizu podataka nakon treninga. Ugradbeni uređaj šalje izmjerene vrijednosti na poslužitelj putem WebSocket veze, što omogućuje dvosmjernu komunikaciju niske latencije za upravljanje treninzima te slanje konfiguracijskih ili ažurirajućih naredbi. Na poslužiteljskoj strani izmjereni podaci, korisnički i sesijski podaci pohranjuju se u PostgreSQL bazu podataka. Na korisničkoj strani aplikacija prikazuje grafikone sa jačinom udarca i izračunava metrike treninga (broj udarca, intenzitet udaraca koristeći prilagodljivi algoritam za detekciju udarca), a podatke pohranjuje u lokalnu pohranu (Local Storage) s ciljem smanjenja broja poruka između klijenta i poslužitelja. Za pokretanje sesije koristi se skeniranje QR koda kako bi se olakšalo korištenje korisnicima koji, zbog opreme (rukavice i sl.), ne mogu previše tipkati po uređaju.

Glavni doprinosi ovog rada su:

- Arhitektura koja u stvarnom vremenu koristi WebSocket veze za komunikaciju i prijenos podataka te trajnu pohranu u PostgreSQL bazi podataka.

- Implementacija poslužitelja u Node.js okruženju koji koristi autentifikaciju temeljenu na JWT-u i koji upravlja treninzima.

- Web i mobilno sučelje za vizualizaciju treninga uživo i statistikom nakon treninga.

- Prilagodljivi algoritam za detekciju udarca temeljen na algoritmu otkrivanja vrhova (Finding peaks algorithm), prikladan za šumovite signale koje generira vreća za udaranje.

Povezani radovi

Istraživačka i komercijalna rješenja za praćenje statistike udaraca u borilačkim sportovima obično se dijele u tri kategorije: mete/vreće s ugrađenim senzorima, nosivi senzori (rukavice, narukvice) i hibridni sustavi koji kombiniraju više različitih senzorskih uređaja.

Pregled sustava i arhitektura

Ugradbeni senzorski čvor (ESP32)

Implementacija pozadinskog sustava (Node.js + PostgreSQL)

WebSocket i uloge klijenta

Uparivanje skeniranjem QR koda i životni ciklus sesije

Prikupljanje i pohrana mjerenja u stvarnom vremenu

Upravljanje podacima

Implementacija korisničkog sučelja (web i mobilna)

Uparivanje i pokretanje sesije putem QR koda

Statistika sesije

Detekcija udarca i procesiranje signala

Procjena sile (izvor i jednadžba)

Rezultati i evaluacija

- Zaključak

- Literatura

- Sažetak

- Summary